GSM – Global System for Mobile Communication

- Topologie buněk (celulární sítě)

  - Mobilní stanice

  - Základnové stanice

  - Síťový a přepínací subsystém

  - Operační subsystém

- Frekvenční pásmo (např. 900MHz) je rozděleno na 248 kanálů ve dvou skupinách

- Uplink - nižší frekvence (890,2MHz až 914,8MHz  - 124 kanálů s odstupem 200 kHz)

- Downlink – vyšší frekvence (935,2MHz až 959,8MHz – 124 kanálů s odstupem 200 kHz

- Jedno duplexní spojení vyžaduje 2 kanály (uplink a downlink)

- Pro přenos v kanálu se používá časový multiplex

- Přenáší se buď hlas, nebo data

- Každý kanál podporuje 8 oddělených spojení v jednom časovém slotu

- Celková kapacita teoreticky 124 * 8 = 992 spojení, mnohé se nepoužívají – předcházení kolizí s kanály v buňce souseda

- Některé sloty se používají pro přenos řízení

  - Informace o stavu stanice – určení nejlepší stanice pro připojení (zatížení, kvalita signálu)

  - Vybraný řídicí kanál – udržení spojení s telefonem, vyrovnání zátěže

  - Společný řídicí kanál

    - Signalizaci přicházejících volání

    - Random Access Channel – Slotted Aloha – žádost o přidělení slotu

    - Access Grant Channel – oznámení přidělovaného kanálu

- Přenos dat – metoda CSD (circuid switched data) – nejstarší, nepaketový přenos

- Klasicky v jednom slotu pouze 9,6kb/s až 14,4 kb/s

  - Celková kapacita slotu 33,8 kb/s

  - Režie sítě 11kb/s (zbytek 22,8kb/s)

  - Zabezpečení dat 8,4kb/s nebo 13,2kb/s

- HSCSD (high speed circuit switched data)

  - Zachování struktury kanálů, využití více slotů současně

  - Možnost asymetrických spojení

  - Propojení 1, 2 3, 4, 8 slotů (podle třídy)

  - Max 8*14,4  = 115,2kb/s

- GPRS (General  Packet Radio Service)

  - Paketově orientované přenosy

  - Vytváří nad stávající logickou strukturou sítě novou strukturu pro zajištění paketových přenosů

  - Snižuje režii (FEC) ve slotech, dosahuje přenosové rychlosti ve slotu 9,05kb/s, 13,4kb/s, 15,6kb/s, 21,4kb/s.

  - Může použít až 8 slotů najednou (max. 8 * 21,4 = 171,2kb/s)