- Kabelové televizní sítě

- Používají se k rozvodu televizního signálu do domácností pomocí koaxiálních kabelů i optických vláken

- Díky velké přenosové kapacitě dovolují využít rozvody kabelové televize i pro přenos dat nebo pro přenos telefonních hovorů

- Systém přenosu je analogový

- Rozvody musí být upraveny pro přenos signálu oběma směry (TV se přenáší pouze jedním směrem)

- Frekvenční pásmo je rozděleno na kanály šířky 6MHz, kterými se přenáší televizní signál

- Tyto kanály lze použít i pro přenos dat, asymetrický přenos

- K uživateli (down stream) některý z kanálů v pásmu 42 až 750MHz, až 40Mb/s, prakticky 10 až 30Mb/s, nesdílený kanál

- Od uživatele (up stream) který z kanálů v pásmu do 40MHz, stovky kb/s, kanál sdílený více uživateli

- K přenosu dat se používá kabelový modem (Cable Modem Termination System), ke kterému je připojen počítač

- Obsahují modulátor, demodulátor, tuner, šifrovací jednotku, rozhraní Ethernet, někdy i směrovač

- K jednomu kabelovému modemu lze připojit i více počítačů (Eth. HUB)

- Celý systém se v dané lokalitě chová jako lokální počítačová síť