- Úvod

- Sítě dnes

- Výkonné počítače jsou levné

- Sítě jsou všude, potřebujete pouze modem, telefonní linku a programz pro připojení

- Nerozlišujeme zpracování dat a přenos dat

- Přenos dat, zvuku a videa mají drobné odlišnosti – zavádění QoS

- Nerozlišujeme mezi jednotlivými procesory, multiprocesory, lokálními sítěmi, metropolitními sítěmi a rozlehlými sítěmi

- Definice

Počítačová síť je soubor vzájemně propojených autonomně pracujících počítačů.

Propojených – znamená schopných vzájemné výměny zpráv.

Autonomních – vzájemně nezávislých vzhledem k řízení.

Existují dva aspekty pohledu na počítačovou síť:

- Hardware fyzicky propojující počítače mezi sebou.

- Protokoly specifikují služby, které provádí síť. Protokoly přispívají k tomu, aby hardware propojení bylo použitelné programátory a aplikačním softwarem.

Systému, obojí je důležité, ale programové vybavení je důležitější.

- Jak zapadají počítačové sítě do počítačových systémů

- Distribuované operační systémy: počítačová síť je nedílnou součástí operačního systému, operační systém skrývá existenci propojení více systémů, celek se jeví jako rozlehlý výpočetní systém

- Síťové souborové systémy: dovolují sdílet soubory, umístěné na souborových serverech, síť není úplně integrována do operačního systému, ale soubory jsou přístupné transparentně.

- Autonomní systémy: samostatně procující počítače, pracující bez nutnosti být připojen k počítačové síti, využívající explicitně příkazy pro přístup ke vzdáleným souborům nebo službám.

K čemu slouží počítačové sítě:

- Sdílení zdrojů – sdílení tiskáren, souborů, paměťových systémů, počítačů se speciální architekturou, atd.

- Sdílení informací – elektronická pošta, news, konference, webové stránky, atd.

- Zvyšování spolehlivosti – možnost replikovat některé zdroje, např. tiskárny, souborové servery,  atd.

- Snižování ceny – soubor jednodušších počítačů (PC) mající větší výpočetní výkon než jeden výkonný systém a může být lacinější.

Vliv na společnost:

- Možnost rychlé komunikace mezi lidmi, jednoduché rozesílání zpráv celým zájmovým skupinám, bez (takřka) omezení na vzdálenost a množství přenesených dat.

- Sdílení informací v diskusních skupinách s tisíci členy z celého světa, s nejrůznějšími zájmy.

- Webové stránky

- Možnost rychlého získávání nejrůznějších informací formou přesunu  souborů s programy, obrázky, zvuky, atd. mezi naprosto neznámými lidmi.

Struktura sítě:

- Dvoubodové spoje – vzájemné propojení pouze dvou systémů.

- Mnohabodové spoje – propojení mnoha počítačů ke společnému komunikačnímu médiu.

Základní typy počítačových sítí:

- Lokální počítačové sítě (LAN): rozprostřené v  geograficky malé oblasti (místnosti, budovy), rychlost přenosu 10Mb/s až 1Gb/s., nízká cena.

- Metropolitní počítačové sítě (MAN): pokrývající oblasti jako jsou instituce nebo města, využívající vlastní vedení, např. kabelové systémy, bezdrátové radiové spoje, atd.

- Rozlehlé počítačové sítě (WAN): propojující rozlehlé oblasti jako jsou státy nebo světadíly, typicky využívající veřejné sítě pro přenos dat, s přenosovými rychlostmi až 10GB/s (a v budoucnu patrně ještě vyššími).

- Bezdrátové a mobilní sítě, bezdrátové lokální počítačové sítě.

- Personální počítačové sítě (PAN): sítě s velmi malým dosahem, dovolující bezdrátově propojit osobu s počítačovou sítí, instalovanou v jejím okolí (v bytě).

- Úrovňová architektura počítačové sítě

- Rozdělení problému návrhu počítačové sítě na menší části, vyřešení jednotlivých problémů a propojení získaných dílčích řešení do řešení celkového

- V případě počítačových sítí rozdělení do úrovní počínaje technickými prostředky a konče aplikačními programy

- S každou úrovní jsou spojeny služby, poskytované úrovním vyšším

- Každá úroveň navíc komunikuje se stejnolehlou úrovní vzdáleného systému prostřednictvím výměny zpráv. Pravidla výměny a formáty vyměňovaných dat jsou definovány pomocí protokolů.

- Koncepce abstrakce dovoluje využívat služby na základě znalosti jak službu vyvolat, ne jak je implementována.

- Každá vrstva poskytuje rozhraní (interface), určující jak jsou služby dostupné z vyšších úrovní.

- Architektura sítě

Úrovně a protokoly vytváří něco, co je nazýváno architektura sítě. K protokolům patří dvě základní koncepce, zprávy a zapouzdření:

- Délka zprávy je shora  omezená, může být omezená i zdola.

- Zprávy obsahují řídicí záhlaví, určené pro vzdálený systém a obsahující instrukce, jak má zprávu zpracovat

- Zprávy mohou obsahovat i datovou část, obsahující informaci, určenou vyšší vrstvě vzdáleného systému.

Zapouzdření na úrovni N spočívá v doplnění zprávy úrovně N+1 o řídicí záhlaví úrovně N, a tak vytvoření nové datové jednotky, předané úrovni N-1.

Vzdálený systém při příjmu datové jednotky oddělí řídicí formaci od dat, zpracuje ji a data předá vyšší úrovni.

- Referenční model ISO

- Fyzická úroveň – přenos bitů mezi fyzicky propojenými sousedními uzly

  - Vysílání jednotlivých bitů

  - Definice komunikačního média

  - Definice signálů (napětí, frekvence, …)

  - Definice kódování signálu, modulace

  - Definice konektorů

- Linková úroveň – přenos rámců mezi sousedními uzly

  - Rozdělení toku bitů do rámců

  - Zpracování chyb, chybějících rámců a duplicitních rámců

  - Řízení toku dat

- Síťová úroveň – přenos paketů mezi koncovými uzly

  - Směrování rámců od zdroje k cíli

  - Adresování

  - Řízení toku dat

- Transportní úroveň – přenos segmentů mezi koncovými procesy

  - Vysílání a příjem segmentů koncovými procesy

  - Opakování vysílání při chybách síťové úrovně, odstraňování duplicitních dat

  - Adresování požadované služby síťové úrovně

- Relační úroveň

  - Zajištění bezchybného přenosu dat mezi aplikacemi synchronizací přenosu.

  - Odstranění výpadků na nižších úrovních.

- Prezentační úroveň

  - Kódování dat

  - Komprese dat

  - Šifrování dat

- Aplikační úroveň

  - Poskytování standardních, opakujících se služeb aplikačním procesům.

- Referenční model TCP

Vynikl před vytvořením modelu ISO. Používá nespojovanou síťovou vrstvu. Zahrnuje následující vrstvy

- přenosová (Host-to-Network) – zahrnuje různé přenosové protokoly jako jsou Ethernet, Token Ring, PPP, SLIP, X.25, FDDI, atd.

- síťová (Internet) – je představována protokolem IP (Internet protocol), řídicím protokolem ICMP (Internet Control Message Protocol) a doplněna ARP s RARP (Address Resolution Protocol a Reverse ARP).

- transportní – zahrnuje protokol pro spolehlivé spojované služby TCP (Transport Kontrol Protocol) a nespolehlivý datagramově orientovaný protokol UDP (User Datagram Protocol).

- aplikační – zahrnuje různé uživatelské aplikace, jako je elektronická pošta, přenos souborů, emulace terminálu, webové služby, atd. Kromě aplikačních služeb pro uživatele jsou zde implementovány i služby pro řízení sítě (DNS, SNMP, DHCP apod. ).

- Typy služeb

Existují dva základní způsoby komunikace v počítačových sítích.

- Spojově orientované – podobné službám, známým z telefonních systémů – spolehlivé, pracující ve fázích navázání spojení, obousměrný přenos dat, ukončení spojení.

- Nespojované – často nazývané datagramové, často nespolehlivé, kdy jsou zprávy přenášeny samostatně, každá zvlášť.

- Fyzická vrstva

- Komunikační média

- Kroucená dvojlinka – přenos analogových i digitálních signálů, přenosové vzdálenosti do několika kilometrů, rychlost přenosu několik Mb/s, nízká cena.

- Koaxiální kabel – měděné jádro, izolační vrstva, měděné opředení, ochranný plášť z izolačního materiálu, rychlost přenosu typicky desítky Mb/s. Přenos v základním pásmu nebo v přeneseném pásmu (300Mhz, 150Mb/s, do 100 km).

- Optické vlákno – tloušťka 7m až 60m, vícevidová vlákna s pevným indexem lomu, proměnným indexem lomu, jednovidová vlákna. Vysoká přenosová rychlost (desítky Gb/s), vzdálenost do desítek km, dvoubodové spoje, pasivní nebo aktivní rozbočovače a slučovače.

- Rádiové spoje – pozemní spoje, družicové spoje. Mikrovlnné pásmo (2,5 Ghz, 5GHz).

- Satelitní spoje, nízká, střední oběžná dráha, geostacionární dráha (36000km, 250ms).

- Přenosy v infračerveném pásmu (dálkové ovládání, přenosy na malé vzdálenosti).

- Lokální počítačové sítě

- Protokoly náhodného přístupu

  - ALOHA, synchronizovaná ALOHA

  - CSMA, naléhající, nenaléhající, p-naléhající CSMA

  - CSMA/CD – CSMA s detekcí kolize

  - Ethernet

- Protokoly rovnoměrného přístupu

  - Token Ring – kruhová síť s předáváním pověření

  - Token Bus – sběrnicová síť s předáváním pověření

- Ethernet

  - 10BASE-2

  - 10BASE-T

  - 100BASE-TX

  - 100BASE-FX

  - 1000BASE-T

  - 1000BASE-F

- Síťová vrstva

- ARP – Address Resolution Protocol

Převod síťové adresy na fyzickou adresu (např. v sítích Ethernet).

- IP – Internet Protocol

Vysílání a příjem datagramů. V záhlaví uvedena zdrojová a cílová síťová (IP) adresa a další parametry (TTL, fragmentace, … ).

- IP adresy a adresování

- Nyní se používají adresy IPv4, příprava na protokol IPv6.

Adresy IPv4:

- délka 32 bitů, část pro adresování sítě, část pro adresování počítače (podle příslušnosti ke třídě)

- rozdělení do tříd

  - třída A – velké sítě

  - třída B – střední sítě

  - třída C – malé sítě

  - třída D – skupinové adresování

  - třída E – experimentální

- nově – beztřídní adresování (Classless Interdomain Routing – CIDR),  IP adresa/počet síťových bitů, také supernetting

- ICMP – Internet Control Message Protocol

Přenos zpráv reagujících na chyby (nedosažitelnost cíle, vyčerpání časového limitu, … ). Test dostupnosti cíle. Další funkce.

Program ping – testování dostupnosti cíle (ICMP zprávy typu Echo request a Echo Replay).

Program traceroute – výpis cesty mezi zdrojem a cílem (datové zprávy s omezenou dobou života, ICMP zprávy – vyčerpání časového limitu).

- Základní informace o směrování v IP sítích

- síť je rozdělena na oblasti (např. WebNet na Západočeské univerzitě)

- oblasti jsou vzájemně propojeny páteřní sítí

- uvnitř oblastí se používají protokoly interního směrování

  - RIP Routing Internet Protocol

  - OSPF Open Shortest Path First

- v páteřních oblastech se používají protokoly externího směrování

  - EGP Exterior Gateway Protocol

  - BGP Border Gateway Protocol

- Transportní vrstva

- Identifikace požadované služby pomocí čísel portů.

Protokol TCP (Transport Control Protocol)

- Spojovaná služba (navázání spojení, přenos dat, ukončení spojení)

- Duplexní přenos, přenáší posloupnost slabik

- Spolehlivý přenos dat, obnova po chybě

- Vyšší režie daná navazováním a rušením spojení

Protokol UDP (User Datagram Protocol)

- Nespojovaná služba (přenos datových jednotek – datagramů)

- Nekontroluje ztrátu, při opakování přenosu mohou vzniknout duplicitní zprávy.

- Minimální režie, vhodný pro komunikaci typu příkaz/odpověď.

- Systém jmenných domén (Domain Name System)

Každý objekt má svůj jednoznačný identifikátor (adresu) a jméno, pomocí kterého je označován uživateli (dobře zapamatovatelné). DNS se zabývá problematikou převodu jmen na adresy a naopak.

DNS je hierarchický, distribuovaný jmenný systém, navržený pro řešení problému převodu jmen na adresy v rozlehlých sítích jako je Internet.

- Hierarchický, protože prostor jmen je rozdělen na subdomény.

- Distribuovaný, protože administrace prostoru jmen je delegována do lokálních oblastí.

- Zajišťuje nejen převod jmen, ale i další mapování jmen na počítače.

- Struktura jména je

počítač.subdoména. … . subdoména.doména

Domény nejvyšší úrovně:

edu – výuové organizace

com – společnosti

net – organizace poskytující síťové služby

gov – vládní organizace

mil – vojenská část sítě

- Domény nejvyšší úrovně podle geografického rozdělení

cz	- Česká republika

sk – Slovenská republika

pl – Polsko

uk – Velká Británie

au – Austrálie

- Hierarchický systém jmenných serverů

- Kořenové jmenné servery (14 na světě)

- Primární jmenné servery jmenných domén

- Sekundární jmenné servery jmenných domén

- Postup převodu jména na adresu

- V jedné oblasti

- V různých oblastech

- Využití vyrovnávacích pamětí

Prostředky pro jednoducho diagnostiku

- nslookup, host, dip

Nastavení síťových parametrů počítače

- Manuální nastavení

  - IP adresa

  - Adresa směšovače lokální subsítě

  - Maska subsítě

  - Adresa jmenného serveru

- Automatické nastavení – podle fyzické adresy počítače

  - Pomocí BOOTP

  - Pomocí DHCP

Zavedení operačního systému počítače (bootování)

- Získání základních parametrů pomocí BOOTP nebo DHCP.

  - Systém dotaz/odpověď

  - Výběr podle fyzické adresy počítače

- Získání jména bootovacího počítače a jména bootovaného souboru včetně cesty.

  - Součást informace poskytnuté BOOTP nebo DHCP

- Zavedení operačního systému.

  - Protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol)