# Code Division Multiple Access (CDMA)

- Každá jednotka má přidělený unikátní kód – id, označované jako čipová sekvence

- Každá čipová sekvence má stejnou délku

- Každá čipová sekvence má stejný počet jedniček (a nul)

- Je-li třeba vysílat jedničkový datový bit, vysílá se čipová sekvence (jeden bit = jedna čipová sekvence)

- Je-li třeba vysílat nulový datový bit, vysílá se negace čipové sekvence

- Kolize se může objevit, ale ta neničí data

- Jednička se vysílá jako +1, nula se vysílá jako -1

- Výsledek skalárního součtu dvou sekvencí je 0 jsou-li různé, 1 jsou-li stejné

- Signály více souběžně vysílajících stanic se sčítají lineárně, musí se dosáhnout stejné intenzity signálů v místě příjmu (nepřímo úměrné kvadrátu vzdálenosti)

- Vysílač i přijímač musí být synchronizovány, to se nastaví vysíláním známé bitové sekvence

- CDMAOne (14.4kb/s – 64kb/s)

- CDMA450	- pásmo 450MHz, CDMA-450 1xEV-DO nabízí přenosové rychlosti pro download v rozmezí 384 kbit/s až 2,4 Mbit/s, avšak typické reálné hodnoty, dosahované v komerčním nasazení, většinou nepřekračují hranici 800 kbit/s.

- CDMA2000 1x – 307kb/s

- CDMA2000 1xEV-DO – 2,4Mb/s

- CDMA2000 1xEV-DV – 3,09Mb/s

- Frekvenční pásmo 2GHz, šířka kanálu až 5MHz

- Přenosová rychlost v prostředí mobilních sítí 144kb/s, 384kb/s, 2Mb/s