# Připojení k rozlehlým sítím

Telefonní linky

- Analogové spoje

- Historie

- 10.3.1876 – Alexander Graham Bell (1847 – 1922) první telefonní hovor

- 1891 – první automatická telefonní ústředna (impulsní volba)

- Struktura telefonní sítě

- Analogová telefonní síť

- Přenos dat v analogové síti

- Digitální telefonní síť

Pulsně kódová modulace (PCM)

- Převod analogového signálu na číslicový

- Velikost vzorku 8 bitů (256 hodnot)

- Šířka pásma 300 Hz – 3400Hz, tedy 8000 vzorků/s

- Kapacita přenosového kanálu 8 * 8000 = 64kb/s

- Telefon – 64kb/s – PCM modulace

- GSM – 14kb/s

- VoIP – 10kb/s

Digitální hierarchie

- Slučování digitálních kanálů do skupin

- T okruhy (USA, Japonsko)

- T1	- 24 T0 = 1,544 Mb/s	(24)

- T2	- 4 T1 = 6,312 Mb/s	(96)

- T3	- 7 T2 = 44,736 Mb/s	(672)

- Př. rámec T1 – 24 kanálů * 8 + 1 = 193 bitů

- E okruhy (Evropa a zbytek světa)

- E1	- 30E0 = 2,048 Mb/s	(30)

- E2	- 4 E1 = 8,448 Mb/s	(120)

- E3	- 4 E2 = 34,368 Mb/s	(480)

- Další typy okruhů

- Měděné vodiče (STS-1, ... , STS-48) (51,84 Mb/s, ... , 2488,32 Mb/s)

- Optické spoje (OC-1, ... OC-48)

ISDN – Integrated Services Data Network

Datové sítě s integrovanými službami

- Zaměřeno na přenos hlasu, dat, dat v reálném čase

- Využití stávajících vedení k uživateli

- Původní analogový přenos

- Analogová linka 28,8 - 33,6 kb/s (V.34)

- Digitální linka 56 kb/s k uživateli, 33,6 kb/s od uživatele (V.90)

- Digitální linka 56 kb/s k uživateli, 48 kb/s od uživatele (V.92)

- Nový digitální přenos – ISDN (1984)

- Výhody – další služby

- Rychlá navázání spojení

- Identifikace volajícího

- Přesměrování hovoru, konferenční hovory

- Slučování kanálů (2 * 64 kb/s)

- Kanály

- A – analogový 4 kHz

- B – digitální datový 64 kb/s

- C – digitální řídicí 8/16 kb/s

- D – digitální řídicí 16/64 kb/s

- E – ISDN synchronizace 64 kb/s

- H – hybridní 384 kb/s, 1536 kb/s, 1920 kb/s

- Používané kombinace

- Basic Rate – 2B + D (Euro ISDN 2)

- Primary Rate – 23B + D (T1 – 1,544 Mb/s)

- Hybrid – A + C

- Euro ISDN 30 – 30B + D (E1 – 2,048 Mb/s)

- B – ISDN

- Vysokorychlostní ISDN

- Využívá

DSL – Digital Subscriber lines (digitální účastnické linky)

- Telefon – Analog Subscriber Lines

- ADSL – Asymetric Subscriber Lines

- IDSL – ISDN DSL – Basic Rate ISDN – 1 pár vodičů

- HDSL – High Speed DSL – Primary Rate ISDN – 2 páry vodičů

- SDSL – Single Pair DSL – Primary Rate ISDN, 1 pár vodičů

- VDSL – Very High Speed DSL

ASDL – Asymetric DSL – není ISDN

- Maximální vyžití přenosových kapacit místních smyček

- Zachovává původní účel – analogový přenos hovoru

- Podpora rychlých přenosů (video on demand)

- Asymetric – 1Mb/s od uživatele, 8Mb/s k uživateli

- 256 kanálů 4,3kHz

- přenos 6,5 – 50 kb/s po kanále

- Duplexní frekvenční multiplex (FDD)

- ASDL – lite – odvozené standardy pro nekvalitní linky

VDSL - Very High Speed DSL

- Není založeno na ISDN

- Navrženo pro optické vlákno

- Symetrické spoje 20Mb/s

- Asymetrické spoje 52Mb/s + 1,5Mb/s

- Časový multiplex

Kabelové televizní sítě

- Používají se k rozvodu televizního signálu do domácností pomocí koaxiálních kabelů i optických vláken

- Díky velké přenosové kapacitě dovolují využít rozvody kabelové televize i pro přenos dat nebo pro přenos telefonních hovorů

- Systém přenosu je analogový

- Rozvody musí být upraveny pro přenos signálu oběma směry (TV se přenáší pouze jedním směrem)

- Frekvenční pásmo je rozděleno na kanály šířky 6MHz, kterými se přenáší televizní signál

- Tyto kanály lze použít i pro přenos dat, asymetrický přenos

- K uživateli (down stream) některý z kanálů v pásmu 42 až 750MHz, až 40Mb/s, prakticky 10 až 30Mb/s, nesdílený kanál

- Od uživatele (up stream) který z kanálů v pásmu do 40MHz, stovky kb/s, kanál sdílený více uživateli

- K přenosu dat se používá kabelový modem (Cable Modem Termination System), ke kterému je připojen počítač

- Obsahují modulátor, demodulátor, tuner, šifrovací jednotku, rozhraní Ethernet, někdy i směrovač

- K jednomu kabelovému modemu lze připojit i více počítačů (Eth. HUB)

- Celý systém se v dané lokalitě chová jako lokální počítačová síť