Vytvořeno programem MS Word 2000

# POČÍTAČOVÁ   SÍŤ

- soubor počítačů a komunikačních prvků propojených komunikačními spoji

# Historický vývoj

- Systémy vzdáleného přístupu

- veškeré výpočty jsou uskutečňovány na vzdáleném počítači

terminál

modem

modem

počítač

telefonní  síť

- Počítačové sítě

- počítačová siť umožňuje realizovat výpočet kdekoliv, nejen na jednom konkrétním počítači

- úloha jako celek běží většinou na jednom počítači  nutnost programového vybavení i dat nutných k  řešení úlohy na tomto počítači

počítač

počítač

počítač

terminál

počítač

počítač

- Distribuované systémy

- množina počítačů a terminálů

- výpočet neprobíhá pouze na jednom počítači, ale na několika najednou

- nutnost rozdělení úloh v síti

- většina dnešních sítí se pohybuje mezi jednotlivými vývojovými druhy počítačových sítí

# Požadavky na počítačové sítě

  - zvýšení spolehlivosti  v síti by  porucha jedné komponenty neměla ovlivnit zbytek sítě

  - zvýšení průchodnosti  více úloh v časovém intervalu

  - zvýšení dostupnosti (nějaké služby)

# Rozsah počítačových sítí

- v dnešní době počítačové sítě překonávají velké vzdálenosti a rozprostírají se na velké ploše naší planety

## WAN – Wide Area Networks

- národní, nadnárodní a světové počítačové sítě  tisíce a stovky kilometrů

- využití současných infrastruktur  přenos dat a telefonních hovorů po jedné síti

- původní rychlost 100 kb/s dnes až 100 Mb/s

## MAN – Metropolitan Area Networks

- sítě v městských oblastech a regionech  několik desítek kilometrů, např. v Plzni již 2 : sít Plzeňského magistrátu, WEB-NET ve vlastnictví ZČU

- propojení pomocí optických spojů a radiových směrových spojů

- rychlost přenosu až 100 Mb/s

## LAN – Local Area Networks

- počítačové sítě uvnitř budov a areálů  několik metrů až několik kilometrů

- většinou v majetku instituce, která je vytvořila

- využití speciálních spojení (kroucená dvoulinka, koaxiální kabel, optické vlákno)

např. ETHERNET – 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s

# Topologie počítačových sítí

### Spoje dvoubodové

- dva počítače vzájemně propojené mezi sebou, zejména v rozlehlých sítích, např. připojení z domova do počítačové sítě

## Spoje mnohabodové

- sběrnicové spoje

- zejména lokální počítačové sítě (LAN)

  - sběrnicové

sběrnice

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

  - kruhové

  - zejména v LAN – sítě typu FDDI (100 Mb/s) nebo TOKEN RING (kvalitnější a dražší)

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

  - hvězdicové

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

  - obecné

  - ve tvaru jakéhokoliv obecného grafu

  - použití zejména v rozsáhlých sítích

počítač

počítač

počítač

počítač

počítač

# Komunikační média

### Měděné vodiče (kroucená dvoulinka)

- 8 žil, několik druhů CAT3 – připojení telefonu(10 Mb/s), CAT5, CAT6 (100 Mb/s)

- proud ve vodiči teče oběma směry – tam i zpět  eliminace rušivých vlivů

## Koaxiální kabel

- signál je veden vnitřním vodičem, opředení funguje jako uzemnění   stínění vnitřního vodiče

- jádro – měděný drát

- izolace

- opředení měděným vodičem

- vnější izolace

### Optická vlákna

- výroba tažením ze speciálního skla, průměr 50 μm, délka až 1 km

konstantní index lomu

- skleněné vlákno je obaleno teflonem, který má jiný index lomu

- paprsky jsou vysílány pod různým úhlem

- každý paprsek tak letí jinak dlouhou cestu, potřebují k tomu jiné množství času omezení šířky pásma kvůli slévání  omezeno na 10 Mb/s

vlákno s proměnným indexem lomu

- při okrajích je vlákno „řidší“  paprsek při okrajích letí rychleji, u středu pomaleji  celková dráha jednotlivých paprsků je různá ale čas je stejný

- omezení až na 1 Gb/s

Jednovidová vlákna

- průměr 2 μm, signál se šíří pouze středem

- rychlost až několik Gb/s

- výhodou je menší útlum signálu  možnost vedení na větší vzdálenosti (20-30 km)

Radiové spoje

všesměrové

- rozhlasové a televizní spoje

- nevýhodou je zabrání celého frekvenčního pásma

směrové

- signál se šíří v daném směru na vzdálenost až 30 km

- u počítačových sítí zejména toto použití  minimální výkon a maximální kapacita, minimální investiční náklady

- 2,5 GHz  1 až 10 Mb/s

družicové

- vyšší přenosové frekvence asi 11 000 GHz

- využití geostacionárních družic (telefon, televize a počítačové sítě) – nevýhodou je veliká vzdálenost 40 000 km  zpoždění tedy 270 milisekund

- využití družic nízké oběžné dráhy – nevýhodou je nenulová rychlost oběhu družic nad zemí a natáčení parabol na povrchu zemském a výhodou malá vzdálenost,  např. program IRIDIUM = systém 78 družic – použití u telefonních hovorů

### Optické( (laserové) spoje

# Cíle počítačové  sítě

- dovoluje sdílený přístup k výpočetním zdrojům

- dovoluje sdílený přístup k programům a datovým souborům

- medium pomocí kterého mohou geograficky rozptýlení uživatelé komunikovat (e-mail, teleconferencing apod.)

- elektronická obec – skupina uživatelů

- informační dálnice, národní informační struktura

- cyberprostor

Prvky počítačové sítě

- komunikační linky – dvoubodové nebo mnohabodové spoje

- vyrovnávací paměti

- sít – soubor uzlů (hostitelských systémů, směrovačů, bran) v jedné administrativní doméně

- intersít (internetwork) – soubor propojených sítí

- aktivní sítové prvky (počítače na kterých běží komunikační protokoly)

host            - počítač, na kterém běží aplikace používající sít

opakovač   - elektronické zařízení pro zesílení signálu

most          - počítač propojující dvě a více fyzických sítí (propojení LAN + filtrování

 signál může tak zůstat pouze v subsíti  snižuje to zatížení celé sítě)

směrovač   - počítač, který směruje pakety mezi sítěmi

brána        - směrovač, přímo připojený k více sítím, slouží k propojení

nehomogenních sítí

switch       - prvek nahrazující opakovač  propojí ty komponenty, které v danou

chvíli spolu komunikují, né ostatní

# Protokoly

- pravidla, podle kterých sítové komponenty vzájemně komunikují

- definují formáty vyměňovaných zpráv a akce spojené s přenosem zpráv mezi entitami

- protokoly známé z běžného života: řízení dopravy, komunikace lidí, problémy souběžného přístupu apod.

- telekomunikační společnost CCITT vytvořila nejprve protokoly v telekomunikačních sítích a poté se věnovala tvorbě protokolů v sítě počítačové

# Úrovňová architektura

- architektura složitých systémů může být zjednodušena rozdělením do více úrovní

- úroveň N využívá služeb úrovně N-1  zajišťuje služby pro úroveň N+1

N+1

N

N-1

- služby poskytované nižší úrovni jsou nezávislé na tom, jak jsou tyto služby realizovány  skrytí složitosti nižších úrovní, změna úrovně N neovlivní ostatní úrovně

- rozhraní definuje jak lze službu využívat

# Distribuovaná sítová architektura

- sít je složena z geograficky distribuovaných technických i programových komponent

- stejnorodé entity (např. procesy) na úrovni N poskytují služby komunikací (posíláním zpráv nebo paketů) sobě navzájem; používají při tom komunikační služby úrovně N-1

- logická kontrola fyzické komunikace

A                                  B                                          C

modem

modem

HUB

# Relační model ISO/OSI

- ISO…….zkratka Mezinárodní organizace pro standardizaci

- OSI…….Open Systems Interconection (architektura pro propojování otevřených

systémů)

- sedmiúrovňový model:

aplikační úroveň (7.)

- komunikace mezi procesy

- všechny existující úrovně podporují aplikační úroveň

- např. elektronická pošta, teleconferencing, www, ftp, telnet, distribuovaná databáze apod.

prezentační úroveň

- konverze dat do společného formátu

- komprese dat (ztrátová, bezztrátová)

- ochrana dat (šifrování)

relační úroveň

- spojení dvou aplikací pomocí relace

- vytvoření relace (ověřování)

- obnova po chybě

- sdílení relačního spojení

transportní úroveň

- univerzální transportní služby: přenos mezi koncovými procesy

- komunikace mezi koncovými uzly

- multiplexování toku dat z vyšších úrovní (možnost spuštění více aplikací)

- součást TCP/IP

- spojované služby – spojení dvou uzlů, srovnání rychlosti vysílače a přijímač; řízení

toku dat; realizované služby jsou spolehlivé  přijímací strana se

nemusí starat jak je služba uskutečňována

- nespojované služby – datagramové služby  posílání krátkých zpráv (datagramů)

samostatně   tento systém nezaručuje přenos, neduplicitu apod.

v případě posílání více datagramů; použití nejčastěji v systémech

pracujících v reálném čase

síťová úroveň

- přijímání paketů z vyšších úrovní a určení jejich cesty do koncových uzlů

- řízení směrování

- předcházení zahlcení a kolizím

- adresování v síti

- metoda škrticích paketů – posílání protipaketů pro zpomalení sítě

- zahazování (odmítání) zpráv

linková úroveň

- komunikace mezi dvěma sousedními uzly

- zajištění bezchybného přenosu  nejdůležitější úkol

- řízení rychlosti přenosu mezi sousedními uzly

- např. připojení z domova na Internet

ARQ (opakování vysílání chybně přijaté zprávy)

- s kladným potvrzováním – potvrzování každé dobře přijaté zprávy, mlčení znamená nepřijetí zprávy

- záporného potvrzování – ohlášení neporozumění (použití v pomalých systémech)

- kombinace obou – potvrzování úplně všech zpráv

FEC (metoda s dopředenou korekcí chyb)

- vysílání zpráv s dostatečnou redundantností (systém si dokáže odvodit správnou zprávu)

- použití zejména v mezipozemských přenosech

fyzická úroveň

- transporty jednotlivých bitů komunikačním vedením

- kódování přenášených informací

N+1 entita

N+1 vrstva

PDU

N entita

N vrstva

(N) protokol

N-1 vrstva

N-1 entita

Service Access Point

# INTERNET

- byla velká snaha uvést sedmiúrovňový model v život, jenže bylo mnoho proti: nutnost celé řady protokolů, vysoké náklady, malá používanost

- americké ministerstvo obrany zadalo projekty univerzitám (zač 70. let), aby vymysleli systém pro posílení armády, jedním z úkolů byla také počítačová síť

- došlo k vytvoření modelu přenosu dat přepínáním paketů (rozdělení, posílání samostatně, opětovné spojování)

- koncem 70. let představení tohoto modelu veřejnosti   velký zájem univerzit podílet se na tomto projektu

- začátkem 80. let je už dost přípojných bodů, dochází k oddělení vojenské části

- počátkem 90. let komercionalizace  vznik Internetu

- Internet je postaven na přenosových protokolech z 70. let: TCP/IP

- TCP…………Transport Control Protocol  ……. 4. úroveň

- IP……………Internet Protocol…………………3. úroveň

- Internet – celosvětová síť

- internet – propojení sítí s TCP/IP

-architektura TCP/IP:

aplikace

TCP

UDP

IP

ICMP

ARP

přenosová vrstva

fyzická + linková úroveň

přenosová vrstva – spolupráce se současnými schopnostmi, přenos

informací z jednoho uzlu do druhého

síťová úroveň

ICMP……Internet Control Message Protocol – přenos řídících zpráv

ARP……..Adress Resolution Protocol – převod síťové adresy na fyzickou

transportní úroveň

UDP……..User Datagram Protocol – datagramové služby

# Adresování v internetu

- každý objekt (PC) je označen jménem a jednoznačným identifikátorem (IP adresou)

- adresa je 32 bitové číslo v tečkové notaci (desítková čísla jsou oddělena tečkami)   např.  147.228.67.23    toto je IP verze 4

- dnes už v důsledku počtu PC na celém světe IP verze 6 (modifikace), délka adresy již 128 bitové číslo  4x delší, množství adres se zvětšilo 296

- IP adresy rozděleny do několika tříd:

## Třída A

- první číslo síť, další tří čísla host

- maximálně může být 27 (mínus asi 7) sítí  asi tedy 115 sítí

- ve dvojkové soustavě tato třída má na začátku vyhrazenou 0 (např. 001101.011.0001.00011)

Třída B

- první dvě čísla síť, další dvě čísla host

- maximálně může být 214 sítí a 216 host

- ve dvojkové soustavě tato třída má na začátku vyhrazeno 01 (např. 011001.1001.01.01111101)

- tuto třídu má např. ZČU: 147.228.67.23

## Třída C

- první tři čísla síť, poslední host

- maximálně může být 221 sítí a 254 host

- ve dvojkové soustavě má tato třída vyhrazeno na začátku 110

## Třída D

- bez vnitřní struktury

- jedná se o skupinovou adresu  skupinové adresování  čím dál větší význam při přenosu v reálném čase např. u netrádia (nenavazuje se spojení s každým PC zvlášť, ale signál je šířen všem najednou)

- ve dvojkové soustavě má tato třída vyhrazeno na začátku 1110

## Třída E

- tato třída používána při experimentech

- ve dvojkové soustavě má tato třída na začátku vyhrazeno 1111

# Jména

- zavádí se kvůli srozumitelnosti a zapamatovatelnosti

- nemusí být jednoznačná

- na Internetu je zaveden hierarchický jmenný prostor

- rozlišovací  domény např.: edu, com, gov, mil, net,…..cz, sk, pl, hu

sin.uu.net                                                              cz

zcu

jméno PC     subdoména     doména

kip

- převod mezi jménem a adresou:

- jméno            adresa

- adresa            jméno

- převod je prováděn decentralizovaně  decentralizovaný systém

- základ tvoří tzv. jmenné servery (JS)  -  uložené části databáze jmen

-  vytváří hierarchii

-  spolupráce při převodu

-  vyřízené dotazy si po dobu 1 dne ukládá do

„cash“

- kořenové jmenné servery

- ve světě jich je asi 7 – jejich zatížení je rovnoměrné

- jejich databáze jsou identické

vse.cz

Kořenový J.S.

2.        3.

JS

4.

JS

PC1

5.

cash

1.      6.

PC1

zcu.cz

Aliasy (přezdívky)

- funkční jména – většinou podle poskytovaných služeb

- jeden počítač tedy můžeme identifikovat podle: adresy, jména, několika alias

www.zcu.cz

ftp.zcu.cz                          aliasy jednoho PC

time.zcu.cz

gopher.zcu.cz

- převod nejen jména a adresy, ale i zjištění operačního systému, poštovního servru daného počítače atd.

#### APLIKAČNÍ ÚROVEŇ

# Procesy

- Proces

- programový modul

- paměť

- data

- procesor

- Modely

- model server/klient

- model peer-to-peer  rovnoprávný (stejná funkce na všech komponentách)

- Realizace servrů

- podle služeb:

  - datagramové – pro aplikace jednotného charakteru, např. jmenné služby, čas apod.

  - virtuální okruhy  – při přenášení velkého množství dat, kde záleží na bezchybném přenesení

- podle způsobu práce:

- interaktivní – v jednu chvíli obhospodařují 1 požadavek

- procesně orientované – vytvoření spec. procesu na uspokojení našeho požadavku a poté zrušení tohoto procesu; počet procesů je omezen (u ftp, gopher atd.)

- podle zapamatování stavu:

- stavový

- bezstavový – pamatují si stav rozpracovaní  pokračování práce tam, kde došlo k přerušení; server si nemusí nic pamatovat, informace o úplnosti posílá na hostitelský počítač

Typy servrů a služeb aplikační úrovně

Souborový server

- slouží k ukládání souborů na vybraném PC

- souborový systém se dělí na : svazky, adresáře, soubory

- možnost sdílení dat, ale nutnost vytvoření ověřovacích mechanismů uživatele a mechanismus přístupových práv k souborům

R……čtení                                       W…...zápis

X……spuštění programu                 ….

- využití mapování disků k ztotožňování svazku s nějakou částí adresářového stromu disku na souborovém serveru

Host 1

Server

Host 2

-   typy:     NOVEL v 5.x  (Dos)

NFS – Network File System (Unix)

NTFS – NT File System (NT Server)

AFS – Andrew File System (Orion)

### Diskový server

- dnes už se příliš nepoužívá

- přístup je pouze k celému disku, né pouze např. k jednomu souboru

- uživatelé tedy přistupují k disku jako celku

- výhodou větší jednoduchost přístupu

- nevýhodou je vytažení přístupových práv pouze na celý disk

- sdílené disky jsou pouze pro čtení, každý uživatel má pak pro čtení a zápis svůj vlastní disk

### Tiskový server

- realizování disků na společné tiskárně  síťové tiskárny

- lokální tisk

- text, který chceme vytisknout se nejprve převede do jazyka tiskárny a poté až je vytištěn

program

OS

Ovladač

tiskárny

tiskárna

- jazyky: PostScript – univerzální jazyk, možnost uložení do souboru a až poté vytištění

program

ovladač

soubor

tiskárna

- síťový tisk

program

Tiskový servr

OS

Ovladač

tiskárny

Ovladač tiskárny

tiskárna

- síťový server obsluhuje více klientů současně  vznik fronty

Klient

emm.

tiskárna

Klient

Klient

- požadavky na tisk se řadí tedy do fronty, kde existují následující stavy: vytváří se, připraven k tisku, tiskne se

- existují také příkazy např. na upřednostňování ve frontě, mazání z fronty apod.

- přístup k tiskovému serveru:

- přesměrováním – převedení tisku na síťovou tiskárnu; v Novelu příkazy „capture,

endcap“

- tisk souboru – a) uložení tiskové sestavy do souboru

b) kopírování souboru na tiskárnu (copy/b soubor.prn lpt2)

Poštovní server a elektronická pošta

- slouží k přenosu zpráv v datovém režimu

- přenáší se :

    - text (původně) – ASCII znaky

    - formátované dokumenty (text) – např.  .pdf  (portable data formular)

    - zvuk  voicemail

    - obraz

    - video

    - data (programy) – binární data

- funkce elektronické pošty:

Klient

Klient

poštovní server

poštovní server

výstup                                                                                                              výstup

vstup                                                                                                             vstup

- k chybě může dojít např. přeplněním poštovního serveru

- formát přenášených zpráv:

- dvě základní části: záhlaví, data

[                    ]                           adresa odesílatele, adresa příjemce, adresa

nová řádka                             příjemce kopie, předmět

[                    ]                           context type

nová řádka                             context transfer encoding

.

nová řádka

-    adresy vypadají následovně:           adresa@počítač.subdoména.doména

- poštovní servery umí pracovat s aliasy (přezdívkami)

context transfer encoding   – base 64 – kódování

context type    – typ přenášené informace

- typ/podtyp    např.  text/plain, image/jpg, aplication/msword ……

- MIME – Multipurpose Information Mail Exchange

- prostředky pro přístup k elektronické poště:

- odesílání pošty

klient

poštovní server

klient

poštovní server

Poštovní HUB

- přijímání pošty

klient

poštovní server

poštovní přihrádka (mail)

telnet

…..programy: pine, elm ….umí manipulovat se soubory v pošt. adresáři

- vzdálený přístup k elektronické poště:

##### POP – Post Office Protocol

PC

host

poštovní server

přihrádky

Port=110

POP server

  - na PC běží tzv. POP klient

  - název POP servru ZČU je   pop.zcu.cz

  - příkazy pro telnet: user, pass, list, retr, quit, dele

- IMAP – Internet Mail Access Protocol

  - funguje obdobně, ale umožňuje pracovat s poštou i částečně: přenesení autorů zpráv, věcí apod.

List server - Elektronická konference

- vytvoření zájmových skupin a těmto pak rozesílání zpráv (příspěvků) od různých členů   např. server list.zcu.cz

- uzavřené

- otevřené

  - druhé členění na:

- moderované

- nemoderované

odesílatel

list server

PC

PC

PC

- komunikace:

- administrativní (řídící) kanál

  - umožňuje přihlášení, odhlášení, pozastavení a obnovení členství, výpis seznamu konferencí, seznamu členů, help

  - např.   listserver@list.zcu.cz, majordomo@….., název konference-request@….

- datový kanál

  - samotný přenos zpráv

  - např. webnet@list.zcu.cz

# News server - Elektronické news

- zaslané příspěvky se pouze ukládají na servery, na kterých je možné si je přečíst  nedochází k odesílání klientům

News server

News server

News server

klient

klient

# Služby aplikační úrovně

-       telnet, ftp, gopher, www, finger, netfind, whois, X500, videokonference, time servery

### TELNET – vzdálený terminál

- jedná se v podstatě o emulaci terminálu

- navázání spojení

- dohodovací fáze (určení typu terminálu)

- přenos dat

- ukončení spojení

- historicky různé typy terminálů: VT100, VT320… (čím větší číslo tím dokonalejší)

- služba telnetu je implicitně přístupná přes port = 23

- znaky na telnet klientovi se zobrazují na obrazovce až po vrácení z telnet servru

PC

(telnet klient)

telnet server

úloha

(shell)

otevřená podoba

- proti odzírání ve formě otevřené podoby se používá ssh –secured shell  prostředek umožňující normální funkce, ale v šifrované podobě; použití port = 22

PC (ssh klient)

ssh server

- FTP – File Transfer protocol

  - navázání spojení

  - přenos příkazů

  - přenos dat (příkazy: dir, get, ls, put, cd, mget, mput, bye)

  - ukončení spojení

řízení (port = 21)

server

klient

data (port = 20)

bin…………….čtení souborů binárně

ascii…………...čtení textových souborů

promt………….přepínač, zapíná/vypínání dotazů

hash……………zobrazování křížku za každý přenesený kb

!………………..ovládání v našem vlastním adresáři

lcd……………..změna domácího adresáře

- ftp souborů je ve světě hodně

- zvláštní formou jsou pak indexové servry  archie servry (jméno programu a místo uložení)

- GOPHER

- typy informací:

adresáře

  - chápáno jako seznam dokumentů

  - prohlížení informace

  - uspořádání do skupin podle typu informace

link

  - adresování adresářů na cizích strojích

textové soubory

prohledávání pošty

  - spec. typ adresáře

  - specifikace klíčových slov pro vyhledávání

telefonní seznam (speciální aplikace)

telnet relace (přihlášení na jiný stroj)

multimédia (obrázky, zvuk, video)

formátovaný text (postscrip)

server

klient

server

server

server

server

- protokol:

port = TCP / 70

server

klient

navázání spojení

data <cr if>

text <cr if>

text <cr if>

< , >

ukončení spojení

- přenášená data:

<typ> <text> <sektor> <adresa hosta> <port>

0....soubor                     7....prohledávání              g.....gif soubor

1....adresář                     9…binární soubor            ….

2…telefonní seznam     8…telnet

- nevýhoda: samy musíme prohledávat jednotlivé servry a jednotlivé adresáře

- WWW server

- TCP port 80

- hypertextové spojení s dokumenty

- přenos textu, souborů, obrazů, zvuků, videa apod.

- systém dotazovacích servrů

- základní pojmy:

###### HTTP – Hypertext Transfer Protocol

- kromě zobrazitelných znaků obsahuje i další odkazy na související text

HTML – Hypertext Markup Language

- obsahuje řídící znaky a texty

- obsahuje formáty a odkazy

URL – Uniform Resource Locator

- schéma: //jméno:heslo@počítač:port-cesta k souboru?parametr

- schéma: http, shttp, ftp, telnet, gopher, news, mailto, file

- parametr: parametry předávané úloze běžící na servru

- URL může být lokální (do téhož dokumentu…#), nebo globální; může také být absolutní nebo relativní (obsah se doplňuje automaticky, není vázáno k určitému paměťovému médiu)

- SERVER – http server  relativně jednoduchý

- KLIENT – relativně složitý, univerzální

- formát přenášených dat:

<HTML>

<HEAD>                          záhlaví…autorská práva, vypršení platnosti, kódování

</HEAD>

<BODY>

</BODY>                         vlastní tělo….vlastní stránka

</HTML>

……… značky v dokumentu buď párové nebo nepárové (např. <p>)

- protokol:

- různé metody

- HEAD – klient požaduje zaslání hlavičky dokumentu  optimalizace přenosu

- GET – dovoluje vyžádat si nějaký dokument, za ? parametry (omezení)

- POST – neomezený počet parametrů – server zpracovává jiným způsobem

- PUT – umožňuje zapsat stánku na server

- DELETE – mazání

- dokumenty (html stránky):

- statické – soubory předem vytvořené přenášené do počítače

- dynamicky vytvářené – podle aktuálního požadavku uživatele

- vyžadují existenci programu pro vytvoření té podoby stránky jak na straně servru, tak i na straně klienta

- používání CGI  skriptu „Common Gateway Interface“ – jazyk vyšší úrovně (většinou interpretační) – PHP, Perl

http server

URL

parametry

GET

program

odpověď

standardní rozhraní

klient

programu

objekt

program

Java skript

- problémy:

- vyžaduje přenos velkého objemu dat  zavedení vyrovnávacích pamětí (cash)

- tyto vyrovnávací paměti jsou uložené v mezilehlých uzlech  proxy servry (zástupné)

- možnost filtrace, a kontroly práce na síti (problémem např. v bankovnictví)

PC

server

Proxy server

- brány:

- umožnění komunikace, překlad do html a přesun klientům

- např.     netfind, whois, protokoly

klient

server

databáze

brána

- prohledávání:

- roboti, spider

- server – shromažďuje informace formou registrace

server

databáze

- jazyk dokumentů – zadávání klíčových slov, vytváření logických výrazů: AND, NOT, OR, NEAR apod.

- portál – odkazy roztříděny podle skupin

- FINGER

- získávání informací o uživatelích vzdáleného systému

- textově orientovaný protokol

- protokol TCP port = 79

- architektura server/klient

KLIENT

call

close

SERVER

listen

akcept

close

požadavek

informace

- požadavek:

- jméno uživatele                                       + @jméno hosta

- přihlašovací jméno uživatele

- informace:

- výpis informací o uživateli

- výpis informací o přihlášených uživatelích

např.       <cr><lf>                <jmeno>@stroj<cr><cf>

/w <cr><lf>             @stroj <cr><lf>

- NETFIND

- získávání informací o uživatelích nějaké domény

- ve světě několik servrů, které podporují tudle službu (většinou podle pro jednotlivé státy, např. u nás: netfind.vslib.cz

- přístup k této službě pomocí telnetu nebo bránou přes http protokol

telnet netfind.vslib.cz

login: netfind

pass: netfind

zadání dotazu -                jméno  subdoména  doména

Novak zcu cz

- WHOIS

- prostřednictvím centralizované databáze poskytuje tato služba informace o zaregistrovaných uživatelích

- interaktivní prostředí, ve kterém pak pomocí dotazů získáváme informaci o nějakém člověku

- X500

- následníkem služby „whois“

- tzv. directory services – adresářová služba

- dovoluje získávat informace o nějakých objektech umístěných v decentralizovaných databázích

- 2 složky:

vlastní protokol

- relativně velmi jednoduchý

- operace charakteru: prohlédni, přečti, zapiš, porovnej, zruš, modifikuj..

vlastní databáze

- adresný prostor objektů  objektům jsou přiřazeny atributy  hierarchický systém objektů

atributy:  jméno=hodnota

0…….jméno organizace                     SA……..street adress

OU….organizační jednotka                 L………lokalita

C……země                                          CN……..označení objektu

[C=CZ, O=ZCU, OU=KIV, CN=…]

kořen

C=             C=            C=

O=            O=            O=                 O=        O=

OU=    OU=         OU=        OU=

CN=         CN=

- vyhledávání  (2 komponenty):

- DUA –Directory User Agent

- DSA – Directory System Agent

DUA

DSA

DSA

DSA

- realizace:

- vytvořen protokol pro zjednodušování  LDAP Lightweight Directory Access Protocol  přístup k adresářovým službám

- VIDEOKONFERENCE

- přenos obrazu a zvuku

- internetové radio, internetová televize, videokonference

zdroj informace

zobrazování (zpracování informace) – obraz, zvuk

- např. Net Meeting – výměna informací mezi 2 účastníky  obraz, zvuk, obrázky (white board), textová informace

- požadavky na přenosové kapacity:

- zvuk v kvalitě audio CD, stereo 44,1 KHz     1,411 Mb/s

- obraz 768x576 b, 25 frames, 24 b/na 1 bod   33 MB/s

- komprese dat:

- Motion Picture Expert Group

- MPEG1 – 352x288 b, 25 frames  1,5 Mb/s

- MPEG 2 – 768x576 b,25 frames  2-10 Mb/s   (komprese 1:30 - 1:200)

- MPEG 4 – 176x144 b,10 frames  64 kb/s

- pro přenos multimediálních dat je nutná kvalitní infrastruktura

- přenos obrazové a zvukové informace se realizuje pomocí tzv. skupinového adresování  skupina počítačů má stejnou skupinovou adresu

- dochází tak k přenosu 1:N

zdroj informace

PC

PC

PC

PC

PC

- využívání tzv. MBONE – páteřních sítí pro přenos skupinových dat  (dat na skupinové adresy)

- realizováno nad sítí Internet

- nutná celá řada směrovačů  nutnost tedy dovybavit sítě prostředky pro skupinové směrování

- výhodou je možnost využití již stávající infrastruktury

- nutností je také zajistit synchronní přenos dat  vysílací rychlost musí být stejná jako rychlost přijímací (např. řešeno pomocí načítání do „bufferů“)

- přijatelné je pouze zpoždění

příjemce

zdroj

příjemce

směrovač

příjemce

příjemce

MBONE

- ČAS, ČASOVÉ SERVERY

- pro připojení do počítačové sítě dochází k synchronizaci času mezi naším počítačem a servrem, ke kterému se připojujeme

- u rozsáhlých sítí je to složitější  existují časové servry, které poskytují přesný čas (buď získaný z jiného časového servru, nebo přímo z časového etalonu – atomové hodiny, signál šířený dlouhými radiovými vlnami)

- DATABÁZOVÉ SERVERY

- jazykem pro přístup k databázím je SQL- Structure Query Language

- unifikovaný přístup

DBS

Lokální přístup

Vzdálený přístup

Program klienta

SQL klient

DBS

HTTP

Studijní agenda ZČU

HTTP klient

- síťový management – prostředky pro diagnostiku a sledování dění na síti

BEZPEČNOST POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

- počítačová síť je otevřená

- nebezpečí napadení počítačové sítě i jednotlivých počítačů

- nebezpečí odposlechu přenášených informací

1

2

3

4

u1          u2			                      u3           u4

…..ochrana uvnitř systému, vstupu do systému

…..ochrana komunikačních cest

- napadení:

- aktivní – modifikace, zadržování dat (komunikace)

- pasivní – odezírání

- hlavními příčinami většinou odhadnutí hesel nebo napadení cest

- šifrování:

- symetrické šifry – jeden klíč pro šifrování a dešifrování  rychlé

- nesymetrické šifry – dvojice klíčů, pro šifrování je veřejný, druhý neveřejný

- musí být nemožné odvodit šifrovací klíč

text            K=fE(T)               T=gE(U)

- DES   – USA, šifrování vládních dokumentů – klíč 56 bitů

- 3DES – trojnásobné použití klíče DES – klíč 112 bitů

- SAFER

- útoky na počítačovou síť:

- pasivní

  - kradení/únik informace – získávání obsahu zprávy

  - analýza přenosu – odkud, kam, délka bloků, množství dat

- aktivní

  - modifikace toku dat – změna obsahu, opakování, změna pořadí, rušení, vkládání, syntéza zpráv, změna adresy, změna dat, modifikace požadované informace

  - blokování přenosu mezi dvěma entitami

  - zadržování – zpožděné odesílání zpráv

  - vytváření falešného spojení (maskování se) – autorizace entit, časová integrita

- cíle zabezpečení:

- prevence pasivního útoku

- detekce aktivního útoku

Ohodnocení bezpečnosti

- existuje více způsobů ohodnocení bezpečnosti

- jedním z nich je TCB- Trusted Computing Base

- uvedeno v Orange Book  – The Trusted Computer Evolution Criteria

- úplný ochranný mechanismus ve výpočetních systémech

- zahrnuje software, hardware, firmware

- podpora výrobců spolehlivých operačních systémů

- vlastní klasifikace – rozdělení do 4 skupin:

skupina D

- bez zajištění bezpečnosti – minimální ochrana (MS-DOS)

skupina C

- volná ochrana – ponecháno na uvážení

- např. systémy založené na ověřování uživatele

skupina B

- nařízená, vymezená ochrana

skupina A

- verifikovaná ochrana

- vyžaduje úplný formální návrh systému

- orientováno na klasifikaci informace

Zajištění bezpečnosti

- ověřování uživatele…………………přístup do výpočetních systémů

- zabezpečení přenosu………………..šifrování, „kontrolní součet“  proti změnám

- zabezpečení nepopiratelnosti……….elektronický podpis

- Ověřování uživatele heslem

  - jednoduché ověření

  - nevýhodou je přenos jména a hesla v otevřené podobě

jméno/heslo

Server

User

| Login | Pass |
| --- | --- |
| Honza | Blb |
| lumir | vlk |

povolení přístupu

  - možnost přenosu hesla a jména v zašifrované podobě  SSH

- Ověřování uživatele pomocí ověřovacího serveru

  - ověřovací server = bezpečný počítač

  - udržuje databázi uživatelů a jejich hesel

  - přenos relačního klíče – šifrovací klíč pro komunikaci

  - KERBEROS – systém používaný v systému OrionNT

jméno/heslo

Server

User

K…..šifrovací klíč odvozený

(informace)K                                                            z hesla

(informace)K                    (informace)                 identifikace uživatele

- Ověřování uživatele pomocí certifikační autority (CA)

  - nejmodernější způsob identifikace subjektů

1.			     4.

A

B

CA

2.		    5          5.

3.

6.

7.

  - CA vystaví každému subjektu tzv. certifikát: (x.509)

CA – ID

Doba platnosti

Subjekt ID

Subjekt – Kv (veřejný klíč)

Podpis CA

L O K Á L N Í    P O Č Í T A Č O V É     S Í T Ě

- rozloha 1 – 10 km

- většinou jeden vlastník

- vyhrazené komunikační médium (kroucená dvoulinka, koaxial, optické vlákno, radiové spoje)

- přenosová rychlost: 10 Mb/s – 1 Gb/s

- topologie: sběrnicová, kruhová topologie, hvězdicová topologie

- řízení přístupu ke komunikačnímu médiu:

- centralizované – nepoužívá se – metoda výběru, metoda výzvy

- decentralizované – větší spolehlivost, snížení režie

  - metody náhodné

    - předpokládají kolize při přenosu, není ochrana proti zahlcení

    - opakování zprávy po opakování náhodné doby

    - metody naléhající – ihned po přestání začne rychlá, velké nebezpečí kolize, může vést k zahlcení sítě (neustálé skákání si do řeči)

    - metody nenaléhající – automatické přeplánování na pozdější dobu, méně agresivní, pomalá, malé nebezpečí kolize, nedojde k zahlcení sítě

  - metody rovnoměrného přístupu

  - metody prioritní

Příklady LAN

- ETHERNET

- vznik začátkem 80. let

- na vývoji se podíleli firmy: INTEL, XEROX, DEC

- vychází z metod náhodného přístupu – metoda CSMA-CD – naslouchání nosné vlny + detekce kolize

- snaha o zvýšení propustnosti sítě  přenosové rychlosti

- topologie: sběrnicová, hvězdicová, stromová

sběrnice

počítač

počítač

počítač

počítač

opakovač

počítač

počítač

počítač

počítač

- nesmí dojít ke vzniku smyček !!!!!

počítač

počítač

počítač

HUB

počítač

kroucená dvoulinka

délka 100 m

- HUB – rozbočovač – 8, 16, 24…..vstupů

- přenosová rychlost – 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s (páteřní sítě), 10 Gb/s (ve vývoji)

- komunikační médium – koaxiální kabel, kroucená dvoulinka, optické vlákno

- typy:

- 10 BASE 5   - 10 Mb/s, základní pásmo, 500 m dlouhý segment

- 10 BASE 2   - cheaper net, 200 m, koaxial,  začátkem 90. let

- 10 BASE T   - twist – kroucená dvoulinka, ELIE 45 – 200 m až 1 km

- 10 BASE F   - optické vlákno

- 100 BASE Tx  - 100 Mb/s, kroucená dvoulinka CAT 5

- 100 BASE Fx  - 100 Mb/s, optické vlákno

- 100 BASE T4  - 4 páry vodičů  speciální modulační metoda

- 1000 BASE T  - 1 Gb/s, kroucená dvoulinka

- 1000 BASE F  - 1 Gb/s, optické vlákno

- adresování v Ethernetu:

- individuální – délka 48 bitů (6 slabik) – 24 bitů výrobce, 24 bitů další rozlišení; jedinečná

- všeobecná – 48 bitů – samé 1….1, slyšení zprávy všemi stanicemi najednou; použití např. pro šíření výzev apod.

- skupinová – (1x…….x), adresování skupin stanic

- délka přenášených dat –  46-1500 slabik

- v 1 segmentu max 100 stanic

- TOKEN RING

- fyzický kruh – kruhová síť s předáváním pověření

- odposlouchává pouze příslušný počítač

- metoda přenosu – předávání pověření – metoda rovnoměrného přístupu  bez kolizí

- rychlost přenosu – 4 Mb/s (stejná propustnost jako 10 Mb/s Ethernet), 16 Mb/s

- maximální počet stanic 250

- médium – kroucená dvoulinka

- adresa – 48 bit – individuální, všeobecné a skupinové adresování

- délka paketu – 4 099 slabik

- 1985 – velký úspěch – 20 % na trhu

- do ČR se moc nedostal, pro svojí cenu

- použití tam, kde je třeba nezahlcujících se sítí – např. banky, Škoda MB

- FDDI (Fibre Data Distributed Interface)

- optická síť

- realizováno dvojitým kruhem (kruhová topologie)  primární a záložní

- rozlehlost 100 km

- rychlost přenosu 100 Mb/s

- zařízení buď plné připojení (DUAL ATTACHMENT) nebo připojení pouze k primárnímu okruhu (SINGLE ATTACHMENT)

- použití jako páteřní sítě, metropolitní sítě  připojení významných serverů

- rychlé připojení pracovních stanic

- délka paketu 5 kB

- vysoká odolnost proti výpadkům  v případě poruchy se síť automaticky překonfiguruje a začne používat sekundární okruh

- DALŠÍ

Standardizace protokolů lokální počítačové sítě

ISO………….ISO 8802

IEEE……….. IEEE 802

802.3………….Ethernet

802.5………….Token Ring

802.12………...100 GU AnyLAN………….HP síť 100 Mb/s, telefonní vedení

Propojení lokálních počítačových sítí

Rozbočovače (opakovače) HUB

HUB

HUB

HUB

….max 4

Přepínače (switch)

- propojuje pouze stanice, které spolu mají komunikovat

- zvýšení výkonu, méně kolizí

Mosty(bridge)

- oddělují jednotlivé LAN

- filtrují přenos paketů podle adresy

- mají 3 funkce: propouštění, filtrování, učení/zapomínání

B

A

M1

M2

C

- nesmí vznikat smyčky  nesmí dojít k zacyklení

- příklad umístění dvou mostů (z důvodu zálohování)

- použití spaning tree algoritmu – odpojení mostů vytvářejících smyčku + kontrola připojení všech

M1

M2

R O Z L E H L É    P O Č Í T A Č O V É     S Í T Ě

Přenos dat v rozlehlých počítačových sítích

- dvoubodové spoje, 10 Kb/s (individuální účastník), 100 Mb/s (realizace páteřních sítí)

- média: telefonní vedení, radiové spoje směrové a družicové, optická vlákna

Modemy

- název odvozen od pojmů modulátor a demodulátor

- propojení digitální techniky (počítače) s počítačovou sítí za pomoci analogového vedení

PC

Modem

Modem

PC

Telefonní síť

Modem

Terminálový server

počítačová síť

- funkce modemu:

- převádí číslicový signál na signál analogový a opačně

- vytáčení telefonní čísla, vytvoření spojení

- dohodnutí parametrů spojení

- komprimace dat

- stavy modemu:

duplexní spojení

PC

Modem

- řízení – řídící příkazy

- data – přenos dat

sériové rozhraní

odpojen                      připojování                         připojen

spojení nelze navázat

přerušení spojení

řízení                          přenos dat

„+++“	                             …. 3 plus po sobě

- data modem interpretuje ve stavu řízení jako řídící příkazy

- ve stavu přenosu dat je přenáší dál

- ze stavu řízení do stavu přenosu dat může přejít:

- navázáním spojení

- přepnutím ze stavu navazování spojení

- příkazy modemu:

- vymyslela je firma AT&T  mluvíme o tzv. AT příkazech

- atz……..nastavení přednastavených atributů

- atd…….vytočení telefonního čísla

- atdp……pulsní volba

- atdt…….tónová volba   (např. atdt 01974912222)

- ath…….zavěšení

- atm……zeslabení/zesílení poslechu

- nastavní parametrů modemu je uloženo v S-registrech 50 –540

- ats0……….práce s registrem 0

COM1

Terminál

Modem

COM2

8N1…….8 datových bitů + 1 stop bit  (9600 b/s)

at

ok

atp ……

zpráva o připojení, nepřipojení

- přenosové rychlosti modemu:

- normalizovány: 150, 300, 600, 1200 b/s

14 400 b/s, 16 800 b/s, 33 600 b/s, 56 Kb/s

PC

Modem

Maximální     rychlost

- přenosové protokoly (mezi modemy):

- firemní protokoly MNP – Microcom Network Protocol

MNP2 – MNP10

MNP5….standard

délka přenášeného rámce

přenosová rychlost

opakování přenosu při chybě

MNP10...určeno pro velmi špatné komunikační linky  radiové sítě  - navázání

spojení s nízkou přenosovou rychlostí  postupně se tato rychlost zvyšuje,

zvětšují se a zkracují délky rámců

V.x…….doporučení ITU týkající se protokolů, kódování, komprimace

Terminálový server a vzdálená přihlášení

- přihlášení ke vzdálenému systému

- přihlášení v terminálovém režimu   (jméno + heslo)

- v režimu připojení jako uzel počítačové sítě  možnost využití všech dostupných služeb

slip……Serial Line Internet

slip, ppp

Protocol

Terminálový server

modem

ppp…….Point To Point Protocol

Připojení na síť, směrovač

- BOOTHP, DHCP – protokoly umožňující přenést informace o  IP adrese, masce…

Digitální telefonní sítě

- přenáší číslicovou informaci  informaci v číselné podobě

- zařízení jménem CODEC – coder, decoder  převod analogového signálu na číslicový

- výhody: méně poruch, lepší možnost propojování sítí  kvalitnější přenos

ústředna

ústředna

telefon

CODEC

telefon

CODEC

- převod signálu – využití PCM – pulsní kódové modulace

        - posloupnost 8 bitových slabik vždy po 125 2 μs

c = 8 bitů + 8 000 = 64 Kb/s

ISDN Integrated Services Data Network

- datové sítě integrovaných služeb

- domácí přípojky ISDN

- dovolují připojení našich přístrojů přímo na síť

- k dispozici 2 x 64 Kb/s a jeden kanál řídící 16 Kb/s     =  144 Kb/s

- domácí digitální miniústředna (NT2)

- digitální telefon

- počítač vybavený ISDN rozhraním

- možnost zapojení až 8 zařízení

  - základní kanály s poté sdružují  vznikají přenosové systémy T (T1…T4) - Amerika, Japonsko a  E (E1….E5) - Evropa

T1………….24 kanálů 64 Kb/s     =   1,536 Mb/s

T2………….4 x T1

T3………….7 x T2

T4………….6 x T3                         = 274 Mb/s

E1………….30 x 64 Kb/s               = 2,048 Mb/s

  - synchronní přenos   8 000 vzorků za sekundu

B-ISDN

  - širokopásmové ISDN, využití ATM technologie

  - hodí se pro přenos zvuku, pohyblivého obrazu a dat

  - nároky na kvalitu přenosu – musí být zajištěn synchronní přenos

- rychlost snímání = rychlosti reprodukce

- snímání konstantní rychlosti

  - informace se přenáší komprimovaně  komprimace

- ztrátová – zpětným obnovením nedostaneme to samé

- bezeztrátová

  - rychlost přenosu: 155 Mb/s, 625 Mb/s……………2 Gb/s

  - médium: optické vlákno, metalické vodiče (na krátké vzdálenosti)

  - data jdou normálně s telefonními hovory

ATM (Asynchronous Transfer Mode) technologie

  - data se rozdělí na buňky 53 slabik (5 řízení, 48 data)

  - výhoda – konstantní rozdělení do buněk usnadňuje přenos

  - přenos – na základě virtuálních kanálů

  - přenos je identifikován virtuálním obvodem (VCI) a virtuální cestou (VPI)

Host

ATM přepínač

ATM

přepínač

Host

Host

Host

  - existují virtuální sítě vytvoření nad ATM

  - IP over ATM – akademická síť v České republice

LINKOVÁ ÚROVEŇ – Ochrana proti chybám

Host 1

Host 1

  - existují 2 způsoby:

- ARQ  detekce chyb + opakování přenosu

    - použití při normálních přenosech – detekce chyb zabere v paketu málo místa

- FEC detekce chyb + odstranění

    - při přenosu, který nelze opakovat  věrný přenos zvuku a obrazu, meziplanetární přenosy   samoopravitelné systémy  redundatnost přenosu dat – musíme přenášet mnoho informací navíc

Hamingova vzdálenost

  - minimální vzdálenost dvou znaků abecedy

  - uvádí se v počtu bitů ve stejnolehlých pozicích

-     při    h = n     dokážeme detekovat    n-1   chyb

-     při    h = n      dokážeme opravit      n/2    chyb

Kódy pro detekci chyb

  - paritní kódy:

- liché   - lichý počet jedniček

- sudé    - sudý počet jedniček

- příčná parita

- podélná parita

  - v moderních systémech se používá zabezpečení pomocí cyklických kódů (CRC)

  - sítě typu ETHERNET jsou zabezpečovány 32-bitovým polynomem

  - s rostoucím počtem chyb a se zvolením špatného způsobu zabezpečení,  narůstá možnost špatné detekce a opravy chyb

Model komunikačního kanálu

  - přenos je binární, symetrický, bez paměti (přenos dalšího bitů neovlivňuje přenos dalšího)

  - pravděpodobnost chyb:     Pn = pn                     n……počet bitů

http://home.zcu.cz/~chairman