ZÁPADOČESKÁ

UNIVERZITA

Fakulta aplikovaných věd

Počítače a programování 1

Metoda komprese dat - RLE

##### v Plzni   9.12.  1998                                   Michal Muknšnábl

##### Jan Dékány

Dalibor Fiala

###### Lukáš Menc

Zadání úlohy

Zhotovte program na komprimaci dat. Použijte metodu RLE. Výsledný program a zkompilujte a zpracujte k němu dokumentaci.

Popis algoritmu

1. RLE   obecně  a  teoreticky

Komprimační metoda RLE používá pouze opakování stejných

znaků (nikoli sekvence znaků jako LZW).

Několik způsobů užití :

a.

řetězec znaků  bccdccce  (8 znaků) bude po průchodu algoritmem        RLE  vypadat takto  1b2c1d3c1e (10 znaků). Takže na tomto                                             příkladě  je vidět, že výsledný řetězec je delší než vstupní.

Toto platí obecně. Za určité skladby souboru(řetězce znaků) může být výsledný soubor delší než vstupní. Z bodu a. je zřejmá nevýhoda v zobrazení znaků, které se neopakují. Tuto nevýhodu lze odstranit trochu jiným řešením.

b.

znaky které se neopakují a mají ASCII kód menší než 128 se                            pouze opisují na výstup. Znaky, které se opakují nebo mají    ASCII kód  větší než 127 se zpracovávají následujícím způsobem: Zápis provedeme na dvou znacích (bajtech). Použijeme tzv. značku. V prvním bajtu uložíme informaci o tom, že následující bajt se opakuje (značka) a informaci o tom kolikrát se opakuje. V dalším bajtu je pak uložen opakující se znak.

V nejvyšším bitu prvního bajtu je umístěna značka. Bit není nastaven, potom  se nejedná o opakování a následuje pouze opis na výstup. Je-li nastaven, potom se jedná o opakování znaku. V dolních sedmi bitech je potom uložen počet opakování.

Pouze jeden výskyt znaku umístěného v ASCII tabulce v horní polovině se zobrazí z pochopitelných důvodů na dvou bajtech takto:

v prvním bajtu se nastaví ZNAČKA a počet opakování JEDNA. V druhém bajtu je pak celý znak na osmi bitech.

2.RLE    v našem programu

Program RLE je rozdělen do několika částí.

deklarace konstant

deklarace proměnných

deklarace procedury KOMPRESE

deklarace procedury ZAPIS

deklarace procedury DEKOMPRESE

deklarace procedury ZAPIS

další deklarace pomocných procedur

zajatec hlavního programu

volání buď KOMPRESE nebo DEKOMPRESE

konec hlavního programu

Prakticky všechny důležité procesy se odehrávají v procedurách KOMPRESE a DEKOMPRESE.

Data čteny a ukládány do bufferů(dva). Ty statické, každý o délce 16384 B.

Z bodu 1.b plyne, že maximální délka znaku nemůže překročit hodnotu 127, z důvodu zobrazení na dolních sedmi bitech. Takto ale počítáme 1 výskyt =10000001 binárně.  V  programu  RLE  ovšem  počítán         1 výskyt =10000000 binárně.  Potom může být opakováno o jeden znak více; tedy 128.

Uživatelské rozhraní

Program RLE se ovládá z příkazového řádku.  Toto řešení má mnoho výhod i nevýhod.

Nevýhody: nutná znalost parametrů programu.

Odstranění :Výpis nápovědy a syntaxe (zahrnuto v řešení).

Výhody:  snadná ovladatelnost, možnost použití v dávkách, atd...

Syntaxe RLE

RLE <volba> <infile> <outfile>

volba= k  nebo  K znamená KOMPRESE

volba= d  nebo  D  znamená DEKOMPRESE

infile= vstupní soubor ,měl by existovat

outfile=výstupní soubor, bude vytvořen, jestliže existuje bude přepsán

Všechny parametry by měly být zadány, jinak se ukáže obsah nápovědy. Též při  RLE /? nebo RLE ?

Při kompresi se zobrazí jména souborů a pod nimi poměrový ukazatel již načteného(komprimovaného) souboru. Po skončení komprimace se zobrazí poměr velikosti mezi vstupním a výstupním souborem (v procentech). Za ním čas běhu komprimace ve formátu  minuty:sekundy.

Pozor! Poměr může být i více než 100%

Pokud toto nastane při komprimaci, je komprimace neúčinná.

Při dekompresi běžný stav.

Příklad

Soubor DUM je několikrát za sebe kopírovaný save grafické obrazovky - černé pozadí na něm kružnice, přímka...

866,944 KB  zkomprimován na  115,276 KB = 13% čas  14sek.

zpět 115,276  ------->866,944  = 752 % čas 2 sekundy.

Závěr

Zhotovili jsme program na komprimaci dat pomocí metody RLE. Metodou RLE může vzniknout i výsledný soubor delší než vstupní, vlivem častého neopakování znaků či mnoha znaků z horní poloviny ASCII tabulky. Naopak metoda je vhodná na různé grafické ještě nekomprimované soubory. Např. BMP a další. Zde komprimace až na 10 - 15 % . Metodu RLE používají i některé profesionální komprimační produkty.